MCO-15AC型CO2培养箱操作规程

- 接电源开关接通，将CO2的次级输出压力调至0.03Mpa。物品放   入箱内；

- 按下SET键；

- 按下    键和   键，设定温度；

- 按下ENT键，存储设定温度；

- 按下   键和    键，设定CO2温度；

- 按下ENT键，存储设定浓度；

- 调节上限报警温度设定旋钮，以使报警温度比箱内温度高出1℃；

- 按下ENT键；

- 培养开始；

- 培养完毕后，切断电源取出物品，并打扫箱内卫生。

- 培养过程中如发生污染，需将污染的培养物取出，并用70%乙醇   对培养箱内部进行彻底消毒后，方可继续使用。

- 培养过程中需始终保持水盘内盛有无菌水。